# Snowl 4000D8 隐藏式尼龙子母扣

## 产品简介

Snowl 4000D8 是一款专为板材连接设计的隐藏式尼龙子母扣，广泛应用于家具、木材、金属板材及建筑装饰等领域，实现面板与底板之间的快速、牢固扣接，同时保持表面整洁美观。

## 产品组成

表格

| 零件编号 | 名称 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 4000D81 | 母扣（锁扣座） | 安装于底板 |
| 4000D82 | 公扣（球头） | 安装于面板 |

## 主要特点

- 🔒 隐藏式设计：安装后面板与底板间隙仅 5MM，外观整洁无外露紧固件

- 💪 承载能力强：每颗扣件独立承重拉力达 15KG

- ♻️ 可反复拆装：尼龙材质耐用，支持频繁组装与拆卸，不易损耗

- 🛠️ 安装简便：采用标准 3.5MM 直径螺钉固定，操作方便快捷

## 安装要求

- 底板厚度 ≥ 10MM

- 固定螺钉规格：直径 3.5MM

## 安装步骤

- 将 4000D81（母扣） 用螺钉固定于底板上

- 将 4000D82（公扣） 用螺钉固定于面板背面

- 对准后垂直按压，公扣球头卡入母扣锁紧，完成安装

## 适用场景

木质家具板材拼接 · 金属装饰板安装 · 建筑内装饰面板固定 · 展示架快拆结构等